Alat Berat Kita:

Mining Dump Truck XDE 130

1.Efisiensi Operasional yang Lebih Optimal

XDE130 dirancang untuk memberikan efisiensi tinggi dalam aktivitas hauling di area pertambangan. Sistem pengelolaan daya mengoptimalkan penggunaan tenaga sesuai kebutuhan operasional, sementara komponen pendukung seperti pompa dan kipas bekerja secara efisien. Hal ini membantu mengurangi konsumsi bahan bakar saat unit tidak membutuhkan tenaga penuh sekaligus menyediakan tenaga yang optimal saat akselerasi dan menghadapi medan menanjak.

2.Teknologi Penggerak untuk Performa dan Durabilitas

XCMG menghadirkan teknologi kontrol penggerak dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan traksi dan stabilitas unit di berbagai kondisi medan. Teknologi seperti traction control, anti-slip drive, electronic differential serta sistem kontrol saat melewati tanjakan membantu mengoptimalkan tenaga penggerak dan mengurangi slip roda.

Pengendalian penggerak yang optimal tidak hanya meningkatkan kemampuan manuver dan stabilitas XDE130, tetapi juga membantu mengurangi keausan ban sehingga mendukung masa pakai ban yang lebih panjang dan biaya operasional yang lebih efisien.

3.Kapasitas Angkut hingga 120 Ton

Dengan kapasitas angkut hingga 120 ton XDE130 menjadi solusi hauling untuk mendukung produktivitas operasional tambang skala besar. Unit ini dapat dipadukan dengan berbagai jenis alat pemuat seperti electric shovel, hydraulic excavator dan wheel loader.

4.Mesin Bertenaga dengan Sistem Monitoring Real-Time

XDE130 dilengkapi mesin diesel turbocharged dengan sistem kontrol elektronik yang dirancang untuk menghasilkan tenaga optimal sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar. Sistem monitoring engine memungkinkan kondisi kerja mesin dipantau secara real-time sehingga performa unit dapat lebih mudah dikontrol.

Sistem kontrol elektronik juga membantu menyesuaikan kinerja mesin terhadap berbagai kondisi beban dan lingkungan kerja. Dengan dukungan teknologi tersebut, XDE130 mampu memberikan performa yang konsisten, membantu memperpanjang masa pakai komponen serta mengoptimalkan biaya pemeliharaan.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XDE 130 |
| --- | --- |
| Muatan (Kg) | 120000 |
| Daya Terukur (Kw/putaran per menit) | 895/1900 |
| Kapasitas Bucket (m3) | 73 |
| Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | 20 |
| Berat Kosong (Kg) | 85000 |
| Berat Kendaraan Total (Kg) | 205000 |
| Kecepatan Maksimum (Km/jam) | 50 |
| Torsi Maksimum (Nm/putaran per menit) | 4678/1300 |

Mining Excavator XE 1250

XCMG Mining Excavator XE1250 menggabungkan teknologi terkini dengan konfigurasi berkelas tinggi. Unit ini menggunakan komponen dan suku cadang dari merek global terkemuka pada bagian-bagian penting untuk memastikan performa dan keandalan dalam menghadapi kondisi operasional pertambangan yang berat.

XE1250 menawarkan efisiensi kerja yang tinggi, tenaga penggalian yang kuat serta konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Perpaduan tersebut menjadikannya solusi yang andal untuk mendukung produktivitas pada berbagai aktivitas pertambangan. Selain itu desain yang mengutamakan kemudahan pengoperasian dan perawatan membantu mempermudah proses maintenance sekaligus menekan biaya penggunaan secara keseluruhan.

1.Sistem Keselamatan dan Kenyamanan Operator

Untuk mendukung keselamatan selama pengoperasian XE1250 dilengkapi kabin FOPS (Falling Object Protective Structure) dengan guardrail, emergency shutdown switch, alarm lamp dan kamera pemantau. Berbagai fitur tersebut dirancang untuk meningkatkan perlindungan dan visibilitas operator selama bekerja di lingkungan pertambangan.

Sistem pelumasan otomatis menjadi salah satu konfigurasi standar XE1250. Sistem ini membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengisian grease sekaligus memastikan pelumasan komponen dilakukan secara lebih konsisten. Dengan demikian waktu perawatan dapat diminimalkan dan efisiensi kerja unit dapat ditingkatkan.

2.Mesin Bertenaga dan Efisien

XE1250 ditenagai oleh mesin Cummins yang diimpor dalam kemasan original, memberikan tenaga dan efisiensi yang dibutuhkan untuk menghadapi pekerjaan berat di area pertambangan. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan performa optimal dengan tingkat kebisingan dan emisi yang lebih rendah.

Dengan kombinasi tenaga, efisiensi bahan bakar, sistem keselamatan serta kemudahan perawatan XCMG XE1250 menjadi excavator mining yang dirancang untuk mendukung produktivitas tinggi sekaligus membantu mengoptimalkan biaya operasional dalam jangka panjang.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XE 1250 |
| --- | --- |
| Berat Operasi (Kg) | 115000 |
| Daya Terukur (Kw/putaran per menit) | 567/1800 |
| Kapasitas Bucket (m3) | 5.2-8.5 |
| Gaya Tarik Maksimum (kN) | 746 |
| Gaya Gali Bucket (kN) | 597 |
| Gaya Gali Lengan (kN) | 470 |
| Tinggi Gali Maksimum | 12500 |
| Radius Gali Maksimum | 13680 |

Mining Excavator XE 2000

1.Kemudahan Operasional dan Perawatan

XCMG Mining Excavator XE 2000 dilengkapi berbagai fitur yang dirancang untuk mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi dalam kondisi operasional pertambangan yang berat. Sistem double passage boarding memberikan akses yang lebih mudah bagi operator dan teknisi sehingga proses pengoperasian maupun pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan nyaman.

2.Sistem Pelumasan Berkapasitas Besar

XE 2000 dilengkapi dengan silinder grease berkapasitas 200 liter yang terintegrasi dengan sistem pelumasan terpusat. Kapasitas tersebut memungkinkan unit beroperasi hingga sekitar 10 hari setelah satu kali pengisian, sehingga frekuensi pengisian grease dapat dikurangi.

Sistem pelumasan terpusat membantu memastikan komponen mendapatkan pelumasan secara optimal sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses perawatan. Dengan waktu henti yang lebih rendah, XE 2000 dapat mempertahankan kontinuitas operasi dan mendukung produktivitas tambang secara lebih maksimal.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XE 2000 |
| --- | --- |
| Berat Operasi (Kg) | 192000 |
| Daya Mesin (Kw/putaran per menit) | 810/1800 |
| Kapasitas Bucket (m3) | 10-14 |
| Gaya Tarik Maksimum (kN) | 1149 |
| Gaya Gali Bucket (kN) | 672 |
| Gaya Gali Lengan (kN) | 620 |
| Tinggi Gali Maksimum | 14190 |
| Radius Gali Maksimum | 15325 |

Articulated Dump Truck XDA 45

XCMG Articulated Dump Truck XDA45 dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan transportasi material di lingkungan kerja yang berat. Unit ini cocok digunakan pada berbagai aplikasi seperti pertambangan, pekerjaan penggalian, konservasi air, pelabuhan, lahan bekas industri hingga proyek konstruksi.

XDA45 menggabungkan sistem penggerak bertenaga kemampuan angkut yang optimal, manuver yang baik serta efisiensi kerja yang tinggi. Kombinasi tersebut memungkinkan unit beradaptasi dengan berbagai kondisi medan dan mendukung kelancaran proses hauling. XDA45 juga dirancang untuk beroperasi secara andal pada rentang suhu lingkungan -25°C hingga 40°C.

1.Mesin Bertenaga dan Ramah Lingkungan

XDA45 ditenagai oleh mesin MTU yang menawarkan tenaga tinggi dengan tingkat emisi dan kebisingan yang lebih rendah. Performa mesin tersebut mendukung kebutuhan operasional di medan berat sekaligus membantu mengurangi dampak terhadap lingkungan kerja.

Dibandingkan dengan produk sekelasnya XDA45 memiliki kemampuan traksi yang kuat, efisiensi kerja yang tinggi serta kemampuan melintasi medan yang lebih baik. Karakteristik tersebut menjadikannya pilihan yang sesuai untuk pekerjaan hauling pada medan dengan kondisi yang menantang.

2.Andal untuk Berbagai Kondisi Operasional

XDA45 dibangun dengan struktur yang kokoh dan komponen yang telah melalui pengujian ekstensif untuk memastikan keandalan dalam penggunaan jangka panjang. Proses manufaktur yang presisi juga mendukung kualitas dan konsistensi setiap komponen sehingga unit mampu bekerja secara optimal dalam berbagai kondisi operasional.

Dengan perpaduan antara kekuatan, kemampuan manuver, efisiensi dan keandalan. XCMG XDA45 menjadi solusi articulated dump truck yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung kebutuhan hauling di berbagai sektor.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XDA 45 |
| --- | --- |
| Berat Operasi (Kg) | 41000 |
| Daya Mesin (Kw/putaran per menit) | 350/1800 |
| Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | 45 |
| Berat Kosong (Kg) | 34000 |
| Berat Kendaraan Kotor (Kg) | 75000 |
| Kecepatan Maksimum (Km/jam) | 51 |
| Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 2300/1300 |

Off-highway Dump Truck XGA 4251 D2WC

1.Teknologi Truk XCMG untuk Performa Global

XCMG mengembangkan teknologi kendaraan komersial dengan mengadopsi teknologi canggih yang telah digunakan oleh berbagai tim profesional di seluruh dunia. Melalui proses pengembangan dan pengujian yang dilakukan secara menyeluruh selama tiga tahun, XCMG telah mengumpulkan lebih dari 200.000 kilometer pengujian, untuk memastikan tingkat keandalan, keselamatan, kenyamanan, efisiensi dan performa yang optimal.

2.Andal, Efisien dan Siap untuk Berbagai Kebutuhan

Truk tugas berat XCMG dikembangkan dengan standar teknologi internasional dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional transportasi modern. Unit ini mengutamakan keandalan, keselamatan, durabilitas, kemudahan pengoperasian serta efisiensi tenaga.

Didukung konfigurasi yang lengkap dan teknologi terdepan, truk XCMG menawarkan performa yang stabil, kenyamanan bagi pengemudi serta kemampuan operasional yang tinggi. Sistem dan komponen yang dirancang secara optimal membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung efisiensi biaya operasional.

3.Solusi Transportasi untuk Jarak Jauh

Truk XCMG sangat sesuai untuk kebutuhan logistik jarak jauh dan transportasi antarkota dengan kemampuan membawa berbagai jenis muatan secara efisien. Perpaduan antara performa mesin, kenyamanan berkendara, daya tahan dan efisiensi bahan bakar menjadikan truk XCMG sebagai solusi transportasi yang dapat diandalkan untuk mendukung kelancaran aktivitas logistik.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XGA 4251 D2WC |
| --- | --- |
| Berat Operasi (Kg) | 9800 |
| Daya Mesin (Kw) | 294 |
| Kapasitas Mesin (L) | 10,42 |
| Torsi Maksimum (N.m) | 1700 |
| Berat Kendaraan Kotor (Kg) | 90000 |
| Kecepatan Maksimum (Km/jam) | 80 |
| Kemampuan Menanjak (%) | 25 |

Mining Dump Truck XDR 80T-AT

1.Mesin Bertenaga dan Efisien

XDR80T-AT dilengkapi mesin diesel elektronik Yuchai berdaya 560 HP yang dirancang untuk menghasilkan tenaga besar sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar. Performa mesin yang optimal mendukung kebutuhan operasional pada berbagai kondisi medan dan beban kerja.

2.Sistem Monitoring Mesin Real-Time

Sistem pemantauan mesin memungkinkan kondisi kerja unit dipantau secara real-time sehingga performa mesin dapat dikontrol dengan lebih optimal. Sistem ini membantu menjaga keandalan mesin, mendukung masa pakai komponen yang lebih panjang serta membantu mengurangi biaya operasional dan perawatan.

3.Performa Optimal di Berbagai Kondisi

XDR80T-AT menggunakan sistem kontrol elektronik canggih yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja mesin pada berbagai kondisi ketinggian dan beban. Dengan pengelolaan mesin yang lebih presisi, unit mampu mempertahankan performa dan efisiensi secara konsisten selama operasional.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XDR 80T-AT |
| --- | --- |
| Muatan (Kg) | 60000 |
| Daya Terukur (Kw) | 412/1900 |
| Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | 30 |
| Berat Kosong (%) | 40000 |
| Berat Kendaraan Total (Kg) | 100000 |
| Kecepatan Maksimum (Km/jam) | 37 |
| Torsi Maksimum (Nm/putaran per menit) | 2500/1100-1500 |

Mining Grader GR 3005T-Pro

Motor Grader GR3005T Pro merupakan alat berat yang dirancang untuk mendukung pekerjaan pembentukan, perataan dan pemeliharaan jalan angkut di area tambang terbuka. Dengan tenaga yang kuat, efisiensi operasional tinggi serta sistem kontrol yang cerdas dan responsive. Motor grader ini mampu memberikan kinerja optimal dalam berbagai kondisi pekerjaan.

Dirancang untuk menangani pekerjaan perataan tanah dan material batuan berat, GR3005T Pro juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain seperti penyebaran material, penggalian parit samping, hingga pembersihan salju. Perpaduan antara tenaga yang besar, keandalan tinggi, daya tahan dan kenyamanan operator menjadikan GR3005T Pro solusi ideal untuk menjaga kualitas serta kondisi permukaan jalan tambang agar tetap optimal.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | GR 3005T Pro |
| --- | --- |
| Model Mesin | QSL8.9 |
| Daya Terukur (Kw) | 242/2200 |
| Dimensi Mesin (Standar) (mm) | 10923 X 3270 X 3850 |
| Berat Mesin (Kg) | 28500 |
| Spesifikasi Ban | 20.5R25 |
| Jejak Roda (mm) | 2700 |
| Jarak Poros antara Depan dan Belakang (mm) | 7070 |
| Jarak Poros antara Tengah dan Belakang (mm) | 1886 |
| Kecepatan Penggerak, Maju (Km/jam) | 5/8/11/19/23/40 |
| Kecepatan Penggerak, Cadangan (Km/jam) | 38679 |
| Gaya Tarik (Kn) | 140 |
| Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | 30 |
| Tekanan Inflasi Ban (kPa) | 475 |
| Tekanan Sistem Kerja (MPa) | 25 |
| Tekanan Kotak Transmisi (MPa) | 1.6 0.2 |
| Sudut Kemudi Maksimum, roda depan (o) | 48 |
| Sudut Miring yang Diizinkan, roda depan (o) | 17 |
| Osilasi Maksimum, poros depan (o) | 15 |
| Osilasi Maksimum, kotak penyeimbang (o) | Front 15 rear 15 |
| Sudut Kemudi Maksimum, rangka (o) | 23 |
| Jari-jari Putar Minimum (m) | 9 |
| Ketinggian Angkat Maksimum di atas Tanah (mm) | 420 |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum (mm) | 838 |
| Sudut Miring Maksimum (o) | Front 40 rear 5 |
| Sudut Pemotongan (o) | 360 |
| Panjang x Tinggi (mm) | 4572 x 686 |
| Pendingin (L) | 50 |
| Tangki Bahan Bakar (L) | 480 |
| Mesin (L) | 24 |
| Kotak Transmisi (L) | 38 |
| Kotak Penyeimbang (L) | 90 |
| Poros Penggerak (L) | 82 |
| Oil Hidrolik (L) | 210 |

Mining Dump Truck XGA 105

Mining Dump Truck XCMG XGA 105 merupakan kendaraan angkut tambang yang dirancang untuk mendukung operasi pertambangan dengan beban kerja berat dan kondisi medan yang menantang. Didukung mesin bertenaga serta sistem transmisi yang andal, XGA 105 mampu memberikan performa tinggi, stabilitas dan keandalan untuk menunjang produktivitas operasional.

XGA 105 memiliki rangka yang kokoh dan bodi yang diperkuat untuk menghadapi beban berat serta lingkungan kerja yang ekstrem. Kabin dirancang secara ergonomis dengan ruang yang luas dan sistem kontrol modern sehingga memberikan kenyamanan sekaligus mendukung keselamatan operator selama bekerja.

Dengan mengutamakan efisiensi operasional, konsumsi bahan bakar yang optimal dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, XGA 105 menjadi solusi andal untuk kebutuhan pengangkutan material di area pertambangan sekaligus mencerminkan inovasi XCMG dalam menghadirkan teknologi pertambangan modern.

Parameter (dibuat menjadi table)

| Parameter | XGA 105 |
| --- | --- |
| Muatan (Kg) | 72000 |
| Daya Terukur (Kw) | 353/1900 |
| Kemampuan Menanjak Maksimum (%) | 30 |
| Berat Kosong (%) | 34000 |
| Berat Kendaraan Total (Kg) | 106000 |
| Kecepatan Maksimum (Km/jam) | 45 |
| Torsi Maksimum (Nm/putaran per menit) | 2200/1100 |